Byggbeskrivning för cellplastflygplan (för luftstrid på hang)
Focke Wulf FW190 D-9 / Ta152 H1

- Byggmaterial

- Vingkärnor av cellplast, höger och vänster.

- Kropp av cellplast.

- Vingbalk av plywood av 1.5-2 mm, 2 st.

- Förstärking av vingbalken av plywood av 1.5-2 mm.

- Stabilisator och fena av 3 mm balsa.

- Skevroder av 10x50 mm balsa bakkantlist.

- Alcro latexfärg för inomhusbruk. Provburkar om 1 dl.

- Transparent packtejp 50 mm bred.

- Skevroderlinkage.

- Höjdroderlinkage av typen pianotråd/wire i rör.

- Lim, “Deluxe materials alphatic” och Silikon.

- Bly för avvägning av tyngdpunkten.

- Radiostyrning

- Mottagare, storlek mini, exempelvis Hitec 4 kan HFS04 eller HFD555.

- Mini eller mikro servon, exempelvis Hitec HS205 eller HS81. Gärna med metallåda.

- Ackumulator, 4 st R6.

- Strömbrytare.

- Vingen

- Skär till vingbalken av 1.5 mm plywood. Måtten ska vara 21 mm hög i roten och 11 mm i vingspetsen och 500 mm lång. Två stycken behövs, en till varje vinghalva. Enklast skärs den med vass hobbykniv. Se till att balken inte sticker ovanför/nedanför ytan på vingkärnan.

- Ta fram övre skrotet till vänster vinghalva. Placera det upp och ner på en plan yta. Tag främre delen av vänster vinghalva och placera den i uppochner i det skrotet. Var noga att strecken i båda ändorna ligger mitt för varandra annars kan vingen få fel vingprofil. Tyng ner delen och nåla fast den med vanliga knappnålar så att den inte kan röra sig.

- Tag fram vänster vingbalk. Fasa av änden som ska vara mot roten av vingen så vingen får rätt V-form. Se ritning för V-formens storlek.

- Stryk lim på framsidan av balken. Jag använder “Deluxe materials alphatic lim”. Tryck fast balken mot främre delen av vingen. Stryk lim på bakre delan av vänster vinghalva. Tryck fast delen mot vingbalken. Tyng ner bakre halvan och nåla fast den. Torka bort överflödigt lim. Gör samma procedur med höger vinghalva. Låt torka . Annat cellplastsäkert lim tex. epoxi kan också användas.

- Lossa försiktigt vinghalvorna från skrotet. Slipa försiktigt bort eventuellt uppstickande lim. Använd väldigt fint sandpapper (korn 240). Lättast är det med ett hårt slipblock.

- Runda till framkanten på båda vinghalvorna. Använd väldigt fint sandpapper (korn 240- 300) och slipa försiktigt. Det finns risk att man river med kulorna i cellplasten om är för hårdhänt. Framkanten ska inte slipas mycket bara rundas till.

Bild 1:  Vingens V-form.

20 mm

Slipa till rundningen av vinspetsarna på båda vinghalvorna. Tänk på att bakkanten på vingen inte ska slipas, där ska skevrodret sitta.

- Slipa vingroten på båda vinghalvorna till en fasning så att 4 graders V-form erhålls. Lägg vingahalvorna på en plan yta och palla under vinspetsarna ca 20 mm. Se bild 1. Limma ihop halvorna med alphatic. Låt torka.

- Skär och såga ett spår tätt intill vingbalken från roten och 5 cm ut mot vingspetsen på båda vinghalvorna. Se bild 2. Jag brukar använda hobbykniven och ett bågfilsblad. Se till att spåret blir tätt intill balken genom att vinkla sågbladet lite grand mot balken.

- Grovkapa till förstärkningen för balken av 1.5 mm plywwod. Måtten ska vara 
10 x 5 cm med fibrerna parallelt med den långa sidan. Sätt i förstärkningen i vingen utan lim i det utsågade spåret. Märk ut den slutgiltiga formen och kapa till förstärkningen. Limma in förstärkningen och låt torka.

Bild 2:  Förstärkning av vingbalkens mitt.

Ta fram bakkantlisten 50x10 mm som ska bli skevroder. Kapa till två skevroder med längden 460 mm. Rodret ska vara 45 mm i roten och 25 mm i vingspetsen. Märk upp måtten räknat från bakkant och dra en linje mellan dem.. Tänk på att gör vänster och höger skevroder. Skär eller såga till efter linjen. Jag brukar använda en lång stållinjal att skär efter. Eventuellt måste man slipa eller hyvla till tjockleken på skevrodren så att de stämmer överens med vingen.

- Fasa av skevroderna på undersidan så att de kan fällas ner 30-40 grader. Lättast med en hobbyhyvel med rakblad sk. tapethyvel.

- Vingen är nu klar att målas. Vi övergår nu till kroppen.

- Kroppen

- Runda till kroppen tills du är nöjd. Jag brukar rita ut stödlinjer längs sidorna och grov- skära med vass hobbykniv. Sedan slipar jag den sista rundningen med fint slippapper. Tänk på att kroppen INTE ska rundas till vid vingsadeln och vid stabilisatorinfästningen.

- Skär till stabilisator och fena i 3 mm hård balsa. Runda till framkanten på fenan och stabben. Skär loss höjdrodret från stabben. Slipa en 45 graders fasning på höjdrodret framkant. Tunna ut höjdrodret mot bakkanten.

- Målning

- Måla alla delarna med inomhus latexfärg. Det finns 1 dl provburkar att köpa i färghandeln. Måla sparsamt men så att det täcker. En strykning är tillräcklig. Låt torka ordentligt innan klädseln sätts på.

- Klädsel

- Tejpa alla delarna med genomskinlig packtejp. Gnugga fast tejpen ordentligt. Jag använder 50 mm bred tejp och överlappar remsorna ca 20 mm. På vingen, skevroderna, stabben, höjdrodret och fenan börjar man i bakkant och jobbar sig fram mot framkanten. På vingens framkanten lägger man en extra tejpremsa. För ytterligare styrka kan ett lager till läggas över hela planet.

- Tejpa fast skevroderna på vingen. Tejpa fast höjdrodret på stabben. Se till att roderna kan ge tillräckligt stora utslag utan att kärva.

- Radioinstallation

till skevroderservot

Bild 3: Skevroderlinkage.

Installera skevroderservot precis bakom balken. Skär ut ett hål som servot precis passar i och limma fast servot med en klick silikon. Linkage till skevroderna är vanligt s.k. torsionlinkage. Det finns färdiga linkage att köpa i hobbyhandeln. Det man brukar få göra själv är att böja yttre änden (som fästes i skevrodret) till rätt längd. Lägg torsiondelen av linkaget i förlängningen av tejpgångjärnet. Limma och tejpa fast linkaget i vingen. Naja fast yttre änden på linkaget mot skevrodret med tunn ståltråd. Se till att linkaget är lätt att röra.

- Ta bort material i vingsadeln så skevroderlinkaget får plats utan ta i någonstans. Jag brukar smälta bort materialet med en lödkolv men vass hobbykniv går också bra att använda.

Installera batteriet ca 10 mm bakom spinnerns bakkant. Se bild 4.Skär ut hålet uppifrån i cellplasten så att batteriet precis får plats. Gör ett lock av det borskurna bitarna och tejpa tillbaka efter installationen.

Mottagare

acke

Höjdrodersevo

Bild 4: Installation av radiostyrning i kroppen

Mottagaren placeras uppifrån ca 10 mm bakom batteriet. Se bild 4.

- Montera på roderoket på höjdrodret. Skär ett ett 10 mm djupt spår i kroppen för infästning av stabbens framkant, se ritning på särskilt blad. Tejpa fast stabben på kroppen.

- Höjdroderservot brukar jag placera liggande direkt bakom batteriet. Det monteras in från sidan under mottagaren . Det måste vara minst 10 mm cellplast mellan servot och mottagren. Se till att du får så rak linje för stötstången mellan servooket och höjdroderoket som möjligt. Som stötstång använder jag 1 mm pianotråd/vajer i rör. Skär först ut ett lock ca 10 mm tjockt. Locket ska vara så stort att servoarm och link får plats under det. Tänk på linkens rörelse när du bestämmer lockets storlek. Skär ut i frigoliten ett hål som servot exakt passar i. Servoarmen och linken ska ligga under ytan på kroppen. Limma fast servot direkt i cellplasten med lite silikon. Skär bort nästan all cellplast från locket som sedan tejpas fast när servoinstallationen är klar.

- Installera röret för stötstång till höjdrodret. Markera rörets läget med spritpenna. Skär ett skåra genom tejpklädseln och ca 8 mm ner i cellplasten med en vass hobbykniv. Tryck ner röret i spåret tex. med hjälp av en skruvmejsel. Tejpa över skåran med röret. Träd i vajern i röret och linkarna till höjdrodret och servot. Kontrollera att höjdrodret kan röra sig utan tröghet i linkaget.

- Skär ut märkningen för planet i självhäftande plast och tejpa på. Tejpa över märkena med packtejpen så är det ingen risk att de lossnar.

- Tyngdpunkt och roderutslag

- Tyngdpunkten ska ligga 70 mm bakom framkanten på vingen dvs ungefär på balken. Lägg eventuell bly i kroppen framför accumulatorn.

- Använd följande roder utslag som en början. Öka efterhand när du känner modellen.
	Skevroder (vid roten): +/- 12 mm. Höjdroder: +/- 10 mm.

- Ladda och flyg!

- FW190D9/Ta152H1 Stabilisator (ej skalenlig)

FW190D9/Ta152H1 Vinge (ej skalenlig) FW190D9/Ta152H1 Fena (skala 1:1)

FW190D9/Ta152H1 Infästning av Fenan och Stabilisatorn

FW190D9/Ta152H1  Märkning (skala 1:1)

FW190D9/Ta152H1  Färgsättning, vy från ovan

FW190D9/Ta152H1  Färgsättning, vy från sidan

- FW190D9/Ta152H1  Märkning, vy från ovan

- FW190D9/Ta152H1  Märkning, vy från sidan

På denna och följande sidor finns mallarna för kroppen. Mallarna är i skala 1:1. Totalt är kroppen  747 mm (räknat från spinnerns framkant till slutet på mallen). Skriv ut sidorna, klipp och klistra ihop delbilderna för att få hela mallar. Det behövs två mallar av varje sort (2 x toppmall och 2 x sidomall).

Skär ut ett fyrkantigt block med minsta måtten 750 x 90 x 120 mm (längd x bredd x höjd). Skär ut kroppen med topp och botten mall först och därefter med de två sidomallarna. Jag brukar fästa mallarna med vanliga knappnålar.